### Схема подключения: Arduino Nano, дисплей WH1604, инкрементный энкодер, 3 сигнала для драйвера ШД

#### 1. Подключение дисплея WH1604 (контроллер HD44780)

Используем 4-битный режим (экономия пинов):

- VSS (GND) → GND Arduino Nano;

- VDD (VCC) → 5 V Arduino Nano;

- V0 (контрастность) → средний вывод потенциометра 10 кОм (крайние выводы: 5 V и GND);

- RS → D12;

- RW → GND (только запись);

- E → D11;

- D4 → D5;

- D5 → D4;

- D6 → D3;

- D7 → D2;

- A (анод подсветки) → 5 V через резистор 220 Ом;

- K (катод подсветки) → GND.

#### 2. Подключение инкрементального энкодера (EC11 или KY-040)

- GND → GND Arduino Nano;

- VCC → 5 V Arduino Nano;

- CLK (A) → D8 (пин с поддержкой прерываний);

- DT (B) → D9 (пин с поддержкой прерываний);

- SW (кнопка) → D10 (с использованием INPUT_PULLUP).

Для подавления дребезга контактов добавьте керамические конденсаторы 0,1 мкФ между:

- CLK и GND;

- DT и GND;

- SW и GND.

#### 3. Подключение цепей управления (3 шт.)

Подключаются через транзисторные ключи (например, NPN-транзистор 2N2222).

Схема для каждого сигнала:

- управляющий пин Arduino → резистор 1 кОм → база транзистора;

- эмиттер транзистора → GND;

- коллектор транзистора “- SIG”;

- второй вывод - +5 V “+SIG”;

Пины Arduino {SIG}:

- ENA → D6;

- DIR → D7;

- PUL → D13.

### Итоговая таблица подключения

| Компонент | Пин | Подключение к Arduino Nano |
| --- | --- | --- |
| Дисплей WH1604 | VSS | GND |
|  | VDD | 5 V |
|  | V0 | Потенциометр 10 кОм |
|  | RS | D12 |
|  | RW | GND |
|  | E | D11 |
|  | D4 | D5 |
|  | D5 | D4 |
|  | D6 | D3 |
|  | D7 | D2 |
|  | A (подсветка) | 5 V через 220 Ом |
|  | K (подсветка) | GND |
| Энкодер | GND | GND |
|  | VCC | 5 V |
|  | CLK (A) | D8 |
|  | DT (B) | D9 |
|  | SW (кнопка) | D10 |
| ENA | Управление | D6 |
| DIR | Управление | D7 |
| PUL | Управление | D13 |